«NEOMID 600 концентрат»

ТУ 2499-055-98536873-2009

НАЗНАЧЕНИЕ:

NEOMID 600 эффективно и быстро уничтожает грибы, мхи, лишайники, водоросли,  удаляет серый налет с бетона, кирпича, камня и других минеральных поверхностей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

NEOMID 600–концентрат, готовый раствор получают разведением водой в соотношении 1:1.. Перед применением NEOMID 600 поверхности, не требующие обработки, следует защитить от попадания средства. Раствор нанести кистью, валиком с синтетическим ворсом или с помощью разбрызгивающего устройства, через 15-30 минут тщательно смыть водой. При необходимости – повторить. Перед использованием проверить поверхность на реакцию в незаметном месте.

Работы следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С. Расход средства составляет 100-200 г/м2 в зависимости от типа обрабатываемого материала. Для защиты очищенной поверхности от повторного поражения рекомендуется обработать ее составом NEOMID Bio remont средство от плесени.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Внимание! Не ронять, не наклонять, не взбалтывать. В крышке имеется технологическое отверстие. Во избежание попадания концентрата на кожу и одежду соблюдать осторожность. При изготовлении рабочего раствора и работе с ним использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, респиратор. При попадании средства на кожу немедленно промыть большим количеством воды. При попадании на слизистые оболочки - промыть струей проточной воды в течение 5-10 мин. При необходимости обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов.

Беречь от детей.

Хранить в плотно закрытой заводской таре в прохладном месте.

Избегать попадания прямых солнечных лучей и нагрева.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев. Вскрытый препарат использовать в течение 10 дней.

При охлаждении средства до -100С и ниже возможно выпадение осадка, который растворяется при повышении температуры. Средство сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания-размораживания.

NEOMID 600 пожаровзрывобезопасен.

Утилизация согласно СанПин № 21.7.1322-03

СОСТАВ: Водный раствор хлорсодержащего соединения, стабилизатор, активатор.

Не содержит запрещенных в ЕС и РФ химических веществ.

Не подлежит обязательной сертификации.